# Modelos de Propagación y Caracterización del Canal Radioeléctrico

### 1. Fundamentos de Propagación a Gran Escala

El canal radioeléctrico es un medio hostil e impredecible. A diferencia de un medio guiado, la señal electromagnética sufre atenuaciones severas a medida que interactúa con el entorno. A gran escala, estudiamos cómo decae el valor medio de la potencia de la señal a lo largo de grandes distancias.

Mecanismos Físicos Básicos

- Reflexión: Ocurre cuando la onda electromagnética incide sobre un objeto con dimensiones mucho mayores que la longitud de onda ($\lambda$). Parte de la energía se refleja, causando interferencia constructiva o destructiva (multitrayecto).

- Difracción: Se rige por el principio de Huygens. Permite que las ondas "doblen" las esquinas de objetos opacos a la radiofrecuencia, permitiendo la recepción en zonas sin línea de vista (NLoS).

- Dispersión (Scattering): Sucede cuando el medio contiene objetos cuyas dimensiones son menores o del orden de $\lambda$ (ej. follaje, señales de tráfico). La energía se dispersa en múltiples direcciones.

Modelado de la Pérdida de Trayectoria y Sombra Log-normal

La atenuación total de la señal o Path Loss ($PL$) a una distancia $d$ no es determinista debido a los obstáculos del entorno. Se modela matemáticamente como un proceso estocástico compuesto por una pérdida media determinista y una variable aleatoria que representa el desvanecimiento por sombra (shadowing):

$$PL(d) = \overline{PL}(d) + X_{\sigma}$$

Donde $\overline{PL}(d)$ es la pérdida de trayectoria media empírica (en dB) a una distancia $d$, y $X_{\sigma}$ es una variable aleatoria gaussiana de media cero y desviación estándar $\sigma$ (en dB), es decir, $X_{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Como los decibelios son una escala logarítmica, en unidades lineales esta atenuación sigue una distribución log-normal.

### 2. Modelos de Propagación en Exteriores (4G / 5G)

Para el despliegue de redes celulares, los modelos deben considerar la altura de la estación base (BS), la altura del equipo de usuario (UE) y la morfología del terreno.

Modelos Clásicos: Okumura-Hata y COST-231 Hata

El modelo de Hata es una formulación empírica basada en las exhaustivas mediciones de Okumura en Tokio. Es válido para frecuencias de 150 MHz a 1500 MHz. Para extender su utilidad a las bandas de redes móviles modernas (hasta 2000 MHz), el comité europeo COST desarrolló el modelo COST-231 Hata.

Para un entorno urbano, la pérdida básica de propagación $L_u$ (en dB) es:

$$L_u = 46.3 + 33.9 \log_{10}(f) - 13.82 \log_{10}(h_b) - a(h_m) + \left[44.9 - 6.55 \log_{10}(h_b)\right] \log_{10}(d) + C_m$$

- $f$: Frecuencia en MHz.

- $d$: Distancia de separación en km.

- $h_b$: Altura efectiva de la antena base en metros.

- $a(h_m)$: Factor de corrección para la altura de la antena móvil $h_m$.

- $C_m$: Constante de entorno (0 dB para ciudades medianas, 3 dB para centros metropolitanos densos).

El Estándar Moderno: 3GPP TR 38.901

Con la llegada de 5G NR, la propagación abarca desde frecuencias Sub-6 GHz (FR1) hasta ondas milimétricas (FR2, por encima de 24 GHz). El reporte técnico 3GPP TR 38.901 define un modelo unificado válido de 0.5 GHz a 100 GHz.

Este modelo segmenta el análisis en escenarios específicos, calculando probabilidades geométricas de que un enlace tenga Línea de Vista (LoS) o no (NLoS):

- UMa (Urban Macrocell): Estaciones base por encima de los techos circundantes. Altura típica de BS alrededor de 25 m.

- UMi (Urban Microcell): Estaciones base por debajo de la altura de los techos (Street Canyon). Altura típica de 10 m. Crítico para la densificación en 5G y small cells.

- RMa (Rural Macrocell): Zonas abiertas, dispersión mínima, celdas de gran tamaño.

Para cada escenario, las ecuaciones cambian. Por ejemplo, en UMi con LoS, la fórmula incorpora un "punto de quiebre" ($d_{BP}$) donde el decaimiento de la potencia pasa de ser proporcional a $d^2$ a ser proporcional a $d^4$ debido a la cancelación de fase de la onda reflejada en el suelo.

### 3. Modelos de Propagación en Interiores (Wi-Fi 5 a 8)

El entorno en interiores (indoor) es radicalmente distinto. La propagación está dominada por múltiples reflexiones a cortas distancias, atenuación severa por muros, y penetración entre pisos. Aquí radican las bases para tecnologías como 802.11ac, ax y be.

Recomendación ITU-R P.1238-11

Este es el estándar internacional principal para modelar propagación en interiores en el rango de 300 MHz a 450 GHz. La ecuación general de pérdida de trayectoria se define como:

$$L_{total} = 20 \log_{10}(f) + N \log_{10}(d) + L_f(n) - 28$$

- $L_{total}$: Pérdida de transmisión total (dB).

- $f$: Frecuencia en MHz.

- $d$: Distancia en metros ($d > 1$).

- $N$: Coeficiente de pérdida de potencia (determina qué tan rápido decae la señal).

- $L_f(n)$: Factor de penetración de piso (dB) para $n$ pisos atravesados.

Valores típicos de N y $L_f$ (a 5 GHz y 6 GHz):

- Oficinas: $N \approx 30$ a 31. Alta atenuación por cubículos modulares. $L_f$ puede ser de hasta 16 dB para un piso de hormigón.

- Residencias: $N \approx 28$. Mayor apertura, pero muchos muros divisorios densos.

- Fábricas: $N \approx 22$. Líneas de vista más largas y pasillos metálicos que actúan como guías de onda (efecto túnel).

Modelado IEEE 802.11 (TGax y TGbe)

Los Task Groups para Wi-Fi 6 (TGax) y Wi-Fi 7 (TGbe) introdujeron modelos de canal altamente espacializados (MIMO masivo) para entornos de ultra-alta densidad.

- Escenario Residencial: Modela estaciones (STAs) distribuidas aleatoriamente en habitaciones pequeñas. Considera atenuaciones fuertes de pared a pared (típicamente 5 dB a 10 dB por pared en 6 GHz).

- Escenario Empresarial (Enterprise): Grandes espacios (10x10x3 m) con múltiples Access Points (APs) interfiriendo entre sí (BSS Coloring en Wi-Fi 6 es la respuesta a este modelo de interferencia espacial).

Modelo de Pérdida de Trayectoria TMB y Adaptación de Enlace

En implementaciones prácticas de Wi-Fi, la física teórica se traduce en adaptación de enlace (Link Adaptation). Existe una relación directa entre el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI), el esquema de modulación y codificación (MCS) y el número de flujos espaciales (NSS) que el canal puede soportar.

Un canal caracterizado por un alto componente multicamino (alto delay spread) pero con buena relación señal a ruido (SNR), permitirá a las tecnologías Wi-Fi de múltiples antenas paralelizar la transmisión mediante flujos espaciales (MIMO espacial) utilizando altos índices MCS (ej. 4096-QAM en Wi-Fi 7).

$$\text{Capacidad} \approx \min(N_T, N_R) \cdot B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$$

Donde $N_T$ y $N_R$ son las antenas transmisoras y receptoras, y $B$ es el ancho de banda. Si la pérdida de trayectoria en interiores excede cierto umbral de RSSI (ej. -65 dBm), el AP negociará automáticamente a un MCS más robusto pero de menor capacidad de datos (ej. QPSK o 16-QAM).

# Fundamentos de Redes WiFi (5, 6, 6E, 7 y 8)

## Tutorial Didáctico para Estudiantes de Pregrado

## 1. Introducción a WiFi

### 1.1 ¿Qué es WiFi?

WiFi (Wireless Fidelity) es una familia de estándares para redes inalámbricas locales (WLAN) basados en IEEE 802.11. Permite conectividad de alta velocidad sin cables en distancias cortas (típicamente < 100 m).

Analogía: WiFi es como tener un cable de red invisible que conecta tus dispositivos a internet dentro de tu casa u oficina.

### 1.2 Evolución de WiFi

| Estándar | Nombre Comercial | Año | Frecuencia | Ancho de Banda | Velocidad Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11a | - | 1999 | 5 GHz | 20 MHz | 54 Mbps |
| 802.11b | - | 1999 | 2.4 GHz | 20 MHz | 11 Mbps |
| 802.11g | - | 2003 | 2.4 GHz | 20 MHz | 54 Mbps |
| 802.11n | WiFi 4 | 2009 | 2.4/5 GHz | 20/40 MHz | 600 Mbps |
| 802.11ac | WiFi 5 | 2014 | 5 GHz | 20-160 MHz | 6.9 Gbps |
| 802.11ax | WiFi 6/6E | 2019/2020 | 2.4/5/6 GHz | 20-160 MHz | 9.6 Gbps |
| 802.11be | WiFi 7 | 2024 | 2.4/5/6 GHz | 20-320 MHz | 46 Gbps |
| 802.11bn | WiFi 8 | ~2028 | Sub-7 GHz | TBD | 100+ Gbps |

## 2. WiFi 5 (802.11ac)

### 2.1 Características Principales

Año: 2014
Banda: Solo 5 GHz
Ancho de canal: 20, 40, 80, 160 MHz
MIMO: Hasta 8x8
MU-MIMO: Solo Downlink
Modulación máxima: 256-QAM

### 2.2 Mejoras sobre WiFi 4 (802.11n)

- Mayor ancho de banda:

  - 802.11n: hasta 40 MHz

  - 802.11ac: hasta 160 MHz (4x)

- MU-MIMO Downlink:

  - Transmisión simultánea a múltiples usuarios

  - Hasta 4 usuarios simultáneos

- Modulación avanzada:

  - 802.11n: hasta 64-QAM

  - 802.11ac: 256-QAM (33% más eficiente)

- Beamforming mejorado:

  - Obligatorio (vs opcional en 11n)

  - Mayor precisión

### 2.3 Cálculo de Velocidad WiFi 5

Fórmula general:

PHY_rate = N_streams × N_subcarriers × Bits_per_symbol × Code_rate × (1/Symbol_duration)

Parámetros WiFi 5:

N_streams = 1 a 8 (MIMO)
N_subcarriers = 234 (para 80 MHz)
Bits_per_symbol = 8 (256-QAM)
Code_rate = 5/6
Symbol_duration = 4 μs (incluyendo GI de 0.4 μs)

Cálculo para configuración máxima:

Configuración:
- 8 streams (8x8 MIMO)
- 160 MHz (2 canales de 80 MHz)
- 256-QAM
- Short GI (0.4 μs)

Tasa por stream (80 MHz):
R_stream = 234 × 8 × 5/6 × (1/3.6×10⁻⁶)
R_stream = 234 × 8 × 0.833 × 277,778
R_stream ≈ 433 Mbps

Para 160 MHz (2 canales):
R_stream_160 = 433 × 2 = 866.7 Mbps

Para 8 streams:
R_total = 866.7 × 8 = 6,933 Mbps ≈ 6.9 Gbps

Configuraciones comunes:

| Config | Streams | BW | Modulación | Tasa PHY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | 1 | 80 MHz | 256-QAM | 433 Mbps |
| Mid | 2 | 80 MHz | 256-QAM | 867 Mbps |
| High | 3 | 80 MHz | 256-QAM | 1.3 Gbps |
| Max | 8 | 160 MHz | 256-QAM | 6.9 Gbps |

### 2.4 Canales en 5 GHz (WiFi 5)

Bandas UNII (Unlicensed National Information Infrastructure):

UNII-1: 5.15 - 5.25 GHz (Canales 36, 40, 44, 48)
UNII-2A: 5.25 - 5.35 GHz (Canales 52, 56, 60, 64)
UNII-2C: 5.47 - 5.725 GHz (Canales 100-144)
UNII-3: 5.725 - 5.85 GHz (Canales 149-165)

Planificación de canales:

Para 80 MHz:

Canal 42: Combina 36, 40, 44, 48
Canal 58: Combina 52, 56, 60, 64
Canal 106: Combina 100, 104, 108, 112
Canal 122: Combina 116, 120, 124, 128
Canal 138: Combina 132, 136, 140, 144
Canal 155: Combina 149, 153, 157, 161

Para 160 MHz:

Canal 50: Combina canales 36-64
Canal 114: Combina canales 100-128

### 2.5 Link Budget WiFi 5

Ejemplo:

Transmisor (AP):
P_TX = 20 dBm (100 mW)
G_TX = 2 dBi (omnidireccional)

Receptor (Cliente):
G_RX = 0 dBi
Sensibilidad (80 MHz, 256-QAM): -59 dBm

Pérdida de trayectoria (indoor, 10 m, 5.5 GHz):
L_path = 40.2 + 20 log₁₀(5.5) + 20 log₁₀(10)
L_path = 40.2 + 14.8 + 20
L_path = 75 dB

Pérdidas adicionales:
- Penetración de pared: 5 dB (1 pared)
- Margen de fade: 10 dB

Potencia recibida:
P_RX = 20 + 2 + 0 - 75 - 5 - 10
P_RX = -68 dBm

Margen:
Margen = -68 - (-59) = -9 dB

⚠️ Enlace marginal, se usará modulación menor (64-QAM)

## 3. WiFi 6 (802.11ax)

### 3.1 Mejoras Principales sobre WiFi 5

1. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

Concepto: División del canal en Resource Units (RUs) para múltiples usuarios simultáneos.

Analogía: En lugar de que un carril entero de autopista sea para un auto a la vez (WiFi 5), dividimos el carril en sub-carriles para que varios autos viajen juntos (WiFi 6).

Resource Units (RUs):

Canal 20 MHz:
- 1 × 242-tones RU (usuario único)
o
- 9 × 26-tones RU (9 usuarios)
- 4 × 52-tones RU (4 usuarios)
- 2 × 106-tones RU (2 usuarios)

Canal 80 MHz:
- 1 × 996-tones RU
- Hasta 37 usuarios (combinando RUs pequeños)

Canal 160 MHz:
- 1 × 2×996-tones RU  
- Hasta 74 usuarios

Beneficio: Latencia reducida y eficiencia mejorada en redes densas.

2. 1024-QAM

Bits por símbolo:
WiFi 5 (256-QAM): 8 bits/símbolo
WiFi 6 (1024-QAM): 10 bits/símbolo

Mejora: 10/8 = 1.25 (25% más capacidad)

Requiere: SNR > 35 dB (entornos limpios)

3. MU-MIMO Bidireccional

WiFi 5: MU-MIMO solo DL (4 usuarios)
WiFi 6: MU-MIMO DL y UL (8 usuarios c/u)

Beneficio: Mayor eficiencia en uplink

4. BSS Coloring

Problema en WiFi 5:

Si AP1 y AP2 usan mismo canal:
Cliente de AP1 detecta transmisión de AP2
→ Espera (CSMA/CA)
→ Desperdicio de tiempo

Solución WiFi 6:

Cada BSS tiene un "color" (ID de 6 bits)
Cliente distingue:
- Transmisión de mi AP (mismo color) → Esperar
- Transmisión de otro AP (otro color) → Puede transmitir si SINR OK

Beneficio: 20-30% más throughput en densidad alta

5. Target Wake Time (TWT)

Propósito: Ahorrar batería en dispositivos IoT

AP y cliente acuerdan:
- Ventana de transmisión cada T segundos
- Cliente duerme entre ventanas

Ejemplo:
T = 60 segundos
Ventana = 10 ms
Duty cycle = 10ms/60s = 0.017%

Ahorro de batería: ~99.98%

### 3.2 Velocidad Máxima WiFi 6

Parámetros:

Streams: 8
BW: 160 MHz
Modulación: 1024-QAM
Code rate: 5/6
Symbol duration: 13.6 μs (3.2 μs symbol + 0.8 μs GI)
Subcarriers: 980 (para 80 MHz)

Cálculo:

Tasa por stream (80 MHz):
R = 980 × 10 × 5/6 × (1/13.6×10⁻⁶)
R = 980 × 10 × 0.833 × 73,529
R ≈ 600 Mbps

Para 160 MHz:
R_160 = 600 × 2 = 1,200 Mbps

Para 8 streams:
R_total = 1,200 × 8 = 9,600 Mbps = 9.6 Gbps

### 3.3 Eficiencia en Entornos Densos

Escenario: Estadio con 1000 usuarios

WiFi 5 (CSMA/CA tradicional):

Tiempo por transmisión: 1 ms
Throughput agregado: 1000 × 10 Mbps / 1000 = 10 Mbps/usuario
(Con contención pesada)

WiFi 6 (OFDMA + MU-MIMO):

9 usuarios simultáneos (OFDMA en UL)
8 usuarios simultáneos (MU-MIMO en DL)
Menos contención (BSS coloring)

Throughput agregado: 50-100 Mbps/usuario
(5-10x mejora)

## 4. WiFi 6E (802.11ax en 6 GHz)

### 4.1 Espectro 6 GHz

Nueva banda: 5.925 - 7.125 GHz (1.2 GHz total)

Canales disponibles:

En USA (FCC):
- Canales de 20 MHz: 59 canales
- Canales de 40 MHz: 29 canales
- Canales de 80 MHz: 14 canales
- Canales de 160 MHz: 7 canales

Ventajas:

- Espectro limpio:

  - Sin dispositivos legacy (802.11a/b/g/n/ac)

  - Sin interferencia de otros dispositivos (Bluetooth, ZigBee)

- Más canales:

- WiFi 5 (5 GHz):
- Canales 80 MHz: 6 (con DFS)

WiFi 6E (6 GHz):
- Canales 80 MHz: 14
- Canales 160 MHz: 7

Total: 2.3x más canales no-overlap

- Potencia:

- Indoor: 24 dBm (250 mW)
Standard power: 30 dBm (1 W)
Low power indoor (LPI): 14 dBm (25 mW)
Very low power (VLP): 14 dBm nomádico

### 4.2 Planificación de Canales 6E

Mapa de canales 160 MHz:

Canal   Frecuencia Central   Canales 20 MHz incluidos
15      6.095 GHz            1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
47      6.255 GHz            33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61
79      6.415 GHz            65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93
111     6.575 GHz            97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125
143     6.735 GHz            129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157
175     6.895 GHz            161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189
207     7.055 GHz            193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221

Diseño de red multi-AP:

Para máxima capacidad (160 MHz):
AP1: Canal 15
AP2: Canal 47  
AP3: Canal 79
AP4: Canal 111
AP5: Canal 143
AP6: Canal 175
AP7: Canal 207

7 APs sin interferencia co-canal!

### 4.3 Rendimiento Comparativo

Throughput real (mediciones típicas):

| Escenario | WiFi 5 (5 GHz) | WiFi 6 (5 GHz) | WiFi 6E (6 GHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 cliente, cercano | 600 Mbps | 900 Mbps | 1,200 Mbps |
| 1 cliente, lejano | 200 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps |
| 10 clientes | 40 Mbps/cliente | 80 Mbps/cliente | 120 Mbps/cliente |
| 50 clientes | 8 Mbps/cliente | 25 Mbps/cliente | 40 Mbps/cliente |

## 5. WiFi 7 (802.11be)

### 5.1 Características Revolucionarias

Año: 2024 (aprobación estándar)
Nombre: Extremely High Throughput (EHT)
Velocidad máxima: 46 Gbps

Mejoras principales:

1. 320 MHz de Ancho de Banda

WiFi 6E: Máximo 160 MHz
WiFi 7: Hasta 320 MHz

Canales 320 MHz en 6 GHz:
Canal 31: 5.955 - 6.275 GHz
Canal 95: 6.275 - 6.595 GHz
Canal 159: 6.595 - 6.915 GHz

Solo 3 canales 320 MHz no-overlap

2. 4096-QAM

Bits por símbolo:
WiFi 6: 1024-QAM = 10 bits
WiFi 7: 4096-QAM = 12 bits

Mejora: 12/10 = 1.2 (20% más capacidad)

Requiere: SNR > 40 dB (entornos muy limpios)

3. Multi-Link Operation (MLO)

Concepto: Usar múltiples bandas simultáneamente.

Modos de MLO:

1. Agregación de Throughput:
   Cliente usa 5 GHz + 6 GHz simultáneamente
   Throughput = R_5GHz + R_6GHz

2. Conmutación Dinámica:
   Cliente cambia entre bandas según condiciones
   Latencia reducida (no espera completar TX)

3. Duplicación:
   Mismo paquete en múltiples bandas
   Ultra-alta confiabilidad (para URLLC)

Ejemplo de MLO:

Sin MLO (WiFi 6):
Cliente conectado solo a 5 GHz
Throughput: 1.2 Gbps

Con MLO (WiFi 7):
Cliente conectado a 5 GHz + 6 GHz
Throughput: 1.2 Gbps + 2.4 Gbps = 3.6 Gbps

Mejora: 3x

4. 16 Streams MIMO

WiFi 6: Máximo 8x8 MIMO
WiFi 7: Hasta 16x16 MIMO

Capacidad teórica se duplica
(En práctica, 16x16 es raro, común 4x4 o 2x2)

5. Preamble Puncturing

Problema:

Canal primario de 80 MHz:
Si canal secundario 40 MHz tiene interferencia
→ WiFi 6 baja a 80 MHz total

Pérdida: 50% de ancho de banda

Solución WiFi 7:

"Puncture" (perforar) el canal interferido
Usar: 80 MHz + 40 MHz limpio = 120 MHz

Pérdida: Solo 25% (mejor que 50%)

Patrones de puncturing:

Para 320 MHz con interferencia en un canal 40 MHz:
[80][40][40][X][80][40]
      ↓
Use: [80][40][40][_][80][40] = 280 MHz
(En lugar de bajar a 160 MHz)

### 5.2 Velocidad Máxima WiFi 7

Configuración extrema:

Streams: 16
BW: 320 MHz  
Modulación: 4096-QAM
Symbol duration: 13.6 μs
Subcarriers: 1960 (para 160 MHz)

Tasa por stream (160 MHz):
R = 1960 × 12 × 5/6 × (1/13.6×10⁻⁶)
R ≈ 720 Mbps

Para 320 MHz:
R_320 = 720 × 2 = 1,440 Mbps

Para 16 streams:
R_total = 1,440 × 16 = 23,040 Mbps ≈ 23 Gbps

Con overhead reducido y optimizaciones:
R_max ≈ 46 Gbps

Configuraciones realistas:

| Dispositivo | Streams | BW | Modulación | Tasa PHY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smartphone | 2 | 160 MHz | 1024-QAM | 2.4 Gbps |
| Laptop | 2 | 320 MHz | 4096-QAM | 5.8 Gbps |
| Router high-end | 4 | 320 MHz | 4096-QAM | 11.5 Gbps |
| AP enterprise | 8 | 320 MHz | 4096-QAM | 23 Gbps |

### 5.3 Latencia Ultra-Baja

Objetivo WiFi 7: < 5 ms (para gaming, VR, AR)

Técnicas:

- MLO (Multi-Link Operation):

- Latencia WiFi 6 (single band): 10-20 ms
Latencia WiFi 7 (MLO): 2-5 ms

Mejora: 2-4x

- Emergency Preparedness Communications Service (EPCS):

- Priorización de tráfico crítico
Acceso garantizado en congestión

- Restricted Target Wake Time (R-TWT):

- Reserva de tiempo garantizado para tráfico de baja latencia

### 5.4 Casos de Uso WiFi 7

- Realidad Virtual/Aumentada inalámbrica:

- Requisito: 10-20 Gbps, < 5 ms latencia
WiFi 7: ✓ Cumple (hasta 46 Gbps, 2-5 ms)

- Cloud Gaming:

- Requisito: 100 Mbps, < 10 ms latencia
WiFi 7: ✓✓ Sobrepasa ampliamente

- 8K Video Streaming:

- 8K @ 60fps: ~100 Mbps
Multiple streams: 500 Mbps
WiFi 7: ✓ Soporta múltiples 8K simultáneos

- Industrial IoT:

- Cientos de sensores
Control en tiempo real
WiFi 7 (MLO): Confiabilidad + baja latencia

## 6. WiFi 8 (802.11bn) - Visión Futura

### 6.1 Proyecciones (Estándar esperado ~2028)

Nombre tentativo: Ultra High Reliability (UHR)

Objetivos principales:

- Throughput: > 100 Gbps

- Latencia: < 1 ms

- Confiabilidad: 99.999%

- Eficiencia energética: 10x mejora vs WiFi 7

- Sensado integrado: WiFi Sensing nativo

### 6.2 Tecnologías Candidatas

1. Espectro Expandido

Posibles bandas adicionales:
- 7-24 GHz (banda U-NII-8)
- mmWave: 60 GHz WiGig integrado
- Agregación cross-band más sofisticada

2. Agregación de Canales Masiva

WiFi 7: 320 MHz
WiFi 8: 640 MHz - 1.28 GHz (agregación avanzada)

Velocidad por stream (640 MHz, 4096-QAM):
R ≈ 3 Gbps

Para 16 streams:
R_total ≈ 48 Gbps

Con 32 streams (posible):
R_total ≈ 96 Gbps

3. MIMO Distribuido y CoMP

Concepto: Coordinated Multi-Point (CoMP) - múltiples APs actúan como un sistema coherente.

Beneficios:
- Eliminación de interferencia co-canal
- Handover transparente
- Diversidad espacial masiva
- Throughput agregado mucho mayor

4. Comunicación Full-Duplex

WiFi actual: Half-duplex (TX o RX, no simultáneo)

WiFi 8: Full-duplex (TX y RX simultáneos)

Throughput teórico: 2x
(En práctica: ~1.6x por self-interference cancelación imperfecta)

5. IA Nativa

Aplicaciones:
- Beamforming adaptativo con IA
- Predicción de tráfico
- Optimización automática de parámetros
- Detección y mitigación de interferencia
- Channel state prediction

6. WiFi Sensing

Concepto: Usar señales WiFi para detectar presencia, movimiento, gestos.

Aplicaciones:
- Detección de caídas (elderly care)
- Conteo de personas
- Gesture recognition
- Seguridad (detección de intrusos)
- Health monitoring (respiración, ritmo cardíaco)

Resolución de sensing:

Resolución espacial:
Δr = c / (2 × BW)

Para BW = 640 MHz:
Δr = 3×10⁸ / (2 × 640×10⁶)
Δr ≈ 0.23 m = 23 cm

Para BW = 2 GHz:
Δr ≈ 7.5 cm

### 6.3 Comparación Generacional

| Parámetro | WiFi 6 | WiFi 7 | WiFi 8 (Est.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidad máxima | 9.6 Gbps | 46 Gbps | 100+ Gbps |
| Latencia | 10-20 ms | 2-5 ms | < 1 ms |
| BW máximo | 160 MHz | 320 MHz | 640-1280 MHz |
| Modulación | 1024-QAM | 4096-QAM | 4096-QAM+ |
| MIMO | 8x8 | 16x16 | 32x32+ |
| Duplex | Half | Half | Full |
| Sensing | No | Básico | Avanzado |
| IA | No | Limitada | Nativa |

## 7. Planificación y Dimensionamiento de Redes WiFi

### 7.1 Metodología General

Pasos:

- Survey del sitio

- Análisis de requisitos

- Cálculo de capacidad

- Planificación de cobertura

- Selección de equipos

- Diseño de canales

- Validación

- Optimización

### 7.2 Survey de Sitio

Herramientas:

- Ekahau Site Survey

- NetSpot

- AirMagnet Survey

- Acrylic WiFi Heatmaps

Parámetros a medir:

- RSSI (Received Signal Strength Indicator)

- SNR (Signal-to-Noise Ratio)

- Interferencia

- Fuentes de ruido

- Materiales de construcción

### 7.3 Requisitos de Cobertura

Niveles de señal objetivo:

Aplicación          RSSI mínimo    SNR mínimo
----------------------------------------------
Voz (VoWiFi)        -67 dBm        20 dB
Navegación web      -70 dBm        15 dB
Video SD            -67 dBm        20 dB
Video HD            -65 dBm        25 dB
Video 4K            -60 dBm        30 dB
VR/AR               -55 dBm        35 dB

### 7.4 Cálculo de Capacidad

Fórmula:

N_APs = max(N_coverage, N_capacity)

Por cobertura:

N_coverage = Área_total / Área_AP

Área_AP = π × R²

Donde R se obtiene del link budget

Ejemplo:

Área del edificio: 5,000 m²
Radio de AP (indoor, -67 dBm): 15 m

Área_AP = π × 15² = 706.8 m²

N_coverage = 5,000 / 706.8 ≈ 7.1 ≈ 8 APs

Por capacidad:

N_capacity = Tráfico_total / Capacidad_AP

Capacidad_AP = Throughput_PHY × Efficiency_factor

Ejemplo:

Usuarios: 200
Tráfico por usuario: 10 Mbps (promedio)
Factor de actividad: 30%

Tráfico_total = 200 × 10 × 0.3 = 600 Mbps

AP WiFi 6 (80 MHz, 2x2):
Throughput_PHY = 1.2 Gbps
Efficiency_factor = 0.6 (60% eficiencia)
Capacidad_AP = 1.2 × 0.6 = 720 Mbps

N_capacity = 600 / 720 = 0.83 ≈ 1 AP

En este caso: N_APs = max(8, 1) = 8 APs
(Cobertura es limitante)

### 7.5 Planificación de Canales

Principio: Minimizar co-channel interference

2.4 GHz (WiFi 6):

Solo 3 canales no-overlap: 1, 6, 11

Patrón de reutilización:
AP1 → Canal 1
AP2 → Canal 6
AP3 → Canal 11
AP4 → Canal 1 (reutiliza)
...

5 GHz (WiFi 6):

Canales 20 MHz: 24 no-overlap
Canales 40 MHz: 12 no-overlap
Canales 80 MHz: 6 no-overlap
Canales 160 MHz: 2 no-overlap

Recomendación: 80 MHz para balance capacidad/cobertura

6 GHz (WiFi 6E/7):

Canales 80 MHz: 14 no-overlap
Canales 160 MHz: 7 no-overlap
Canales 320 MHz (WiFi 7): 3 no-overlap

Mayor flexibilidad, menos interferencia

### 7.6 Diseño de Alta Densidad

Escenario: Auditorium con 500 usuarios

Estrategia:

- Reducir potencia de TX:

- Potencia estándar: 20 dBm
Alta densidad: 14 dBm

Beneficio: Reduce área de cobertura, permite más APs sin interferencia

- Usar canales angostos:

- En lugar de 80 MHz → Usar 40 MHz
Más canales disponibles

- Activar Band Steering:

- Forzar dual-band clients a 5/6 GHz
Dejar 2.4 GHz para legacy devices

- Habilitar Fast Roaming:

- 802.11r (Fast BSS Transition)
802.11k (Neighbor Reports)
802.11v (BSS Transition Management)

Cálculo de APs:

Usuarios: 500
Usuarios por AP (WiFi 6): 50 (conservador)

N_APs = 500 / 50 = 10 APs

### 7.7 Link Budget WiFi Detallado

Modelo de propagación indoor:

L = L₀ + 10 × n × log₁₀(d) + Σ L_wall + L_floor

Donde:
L₀ = Pérdida de referencia a 1 m
n = Exponente de propagación (2-4)
d = distancia en metros
L_wall = Pérdida por pared
L_floor = Pérdida por piso

Valores típicos:

Material            Pérdida @ 5 GHz
---------------------------------
Drywall             3-5 dB
Madera              5-7 dB
Ladrillo            10-15 dB
Concreto            15-20 dB
Metal               20-30 dB
Vidrio              2-4 dB
Piso (concreto)     10-15 dB

Ejemplo completo:

AP WiFi 6 en oficina:
P_TX = 20 dBm
G_TX = 5 dBi (antena direccional)
G_RX = 0 dBi (laptop)
Frecuencia: 5.5 GHz

Cliente a 20 m, separado por:
- 2 paredes drywall
- 1 pared de ladrillo

L₀ @ 1m, 5.5 GHz = 40.2 dB
n = 2.5 (oficina)

L_path = 40.2 + 10 × 2.5 × log₁₀(20)
L_path = 40.2 + 32.5
L_path = 72.7 dB

L_walls = 2×4 + 1×12 = 20 dB

L_total = 72.7 + 20 = 92.7 dB

P_RX = 20 + 5 + 0 - 92.7
P_RX = -67.7 dBm

Para 80 MHz, 256-QAM:
Sensibilidad = -65 dBm

Margen = -67.7 - (-65) = -2.7 dB

⚠️ Enlace marginal
→ Usará MCS menor (64-QAM o menos)
→ Throughput: ~200-300 Mbps (en lugar de 600 Mbps)

## 8. Seguridad en Redes WiFi

### 8.1 Evolución de Seguridad

| Protocolo | Año | Cifrado | Debilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| WEP | 1999 | RC4 | Fácilmente hackeable |
| WPA | 2003 | TKIP | Vulnerabilidades conocidas |
| WPA2 | 2004 | AES-CCMP | Vulnerable a KRACK |
| WPA3 | 2018 | AES-GCMP | Actual estándar |

### 8.2 WPA3

Mejoras principales:

- SAE (Simultaneous Authentication of Equals):

- Reemplaza PSK (Pre-Shared Key)
Resistente a ataques de diccionario offline
Forward secrecy

- 192-bit Security (Enterprise):

- Suite criptográfica:
- GCMP-256 (cifrado de datos)
- HMAC-SHA-384 (integridad)
- ECDSA-384 (autenticación)

- Enhanced Open (OWE):

- Cifrado oportunista en redes abiertas
Diffie-Hellman efímero
Protección contra eavesdropping

- Easy Connect:

- Onboarding con códigos QR
DPP (Device Provisioning Protocol)

### 8.3 Configuración Segura

Recomendaciones:

- Red personal:

- - WPA3-Personal (SAE)
- Contraseña fuerte (>12 caracteres, mezcla)
- Cambiar credenciales de admin del AP
- Deshabilitar WPS
- Actualizar firmware regularmente

- Red empresarial:

- - WPA3-Enterprise con 192-bit
- 802.1X con RADIUS
- Certificados digitales
- Segmentación de red (VLANs)
- NAC (Network Access Control)

## 9. Conclusiones Comparativas

### 9.1 Tabla Resumen

| Feature | WiFi 5 | WiFi 6 | WiFi 6E | WiFi 7 | WiFi 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 2014 | 2019 | 2020 | 2024 | ~2028 |
| Velocidad máx | 6.9 Gbps | 9.6 Gbps | 9.6 Gbps | 46 Gbps | 100+ Gbps |
| Bandas | 5 GHz | 2.4/5 GHz | 2.4/5/6 GHz | 2.4/5/6 GHz | Multi-band |
| Canal máx | 160 MHz | 160 MHz | 160 MHz | 320 MHz | 640+ MHz |
| OFDMA | No | Sí | Sí | Sí (mejorado) | Sí (avanzado) |
| MU-MIMO | DL 4x | DL/UL 8x | DL/UL 8x | DL/UL 16x | DL/UL 32x+ |
| QAM máx | 256 | 1024 | 1024 | 4096 | 4096+ |
| MLO | No | No | No | Sí | Sí (avanzado) |
| Latencia | 20-30 ms | 10-20 ms | 10-20 ms | 2-5 ms | <1 ms |
| Sensing | No | No | No | Básico | Avanzado |
| IA | No | No | No | Limitada | Nativa |

### 9.2 Guía de Selección

¿Cuándo usar cada estándar?

WiFi 5:

- Redes legacy ya existentes

- Presupuesto muy limitado

- Pocos dispositivos (< 10)

- Solo necesita banda 5 GHz

WiFi 6:

- Entornos densos (oficinas, escuelas)

- Mejora de eficiencia importante

- Dispositivos IoT numerosos

- Backward compatibility con WiFi 5

WiFi 6E:

- Máximo rendimiento

- Aplicaciones de alta capacidad

- Entorno con mucha interferencia en 5 GHz

- Futureproofing (inversión a largo plazo)

WiFi 7:

- Aplicaciones de ultra-alto throughput (VR/AR)

- Gaming profesional con latencia crítica

- Streaming múltiple 8K

- Empresas con requisitos extremos

- Preparación para próxima década

WiFi 8:

- Aún en desarrollo

- Para adopción en ~2028-2030

- Aplicaciones futuras (Metaverso, gemelos digitales)

## 10. Tendencias Futuras

### 10.1 Convergencia WiFi-5G

WiFi como complemento de 5G/6G:

Indoor: WiFi (mejor)
- Mayor throughput
- Menor latencia
- Espectro no licenciado
- Costo menor

Outdoor: 5G/6G (mejor)
- Movilidad
- Cobertura amplia
- Handover seamless
- QoS garantizado

Tecnologías de integración:

- Access Network Discovery and Selection Function (ANDSF)

- Passpoint / Hotspot 2.0

- eSIM para WiFi

### 10.2 WiFi en Vertical Industries

1. Healthcare:

- Telemedicina con WiFi 7
- Dispositivos médicos IoT (WiFi 6)
- Imágenes de alta resolución
- Ultra-baja latencia para cirugía asistida

2. Manufacturing:

- Industry 4.0 / Smart Factory
- WiFi 6/7 para AGVs
- Sensado integrado (WiFi 8)
- Time-Sensitive Networking (TSN)

3. Education:

- 1:1 device ratio
- AR/VR learning (WiFi 7)
- WiFi 6E para alta densidad

4. Retail:

- WiFi Analytics
- Location services
- Payment terminals
- Digital signage

## Preguntas de Repaso

- ¿Cuál es la principal ventaja de OFDMA en WiFi 6?

- Calcule la velocidad máxima de WiFi 6 con 2 streams, 80 MHz y 1024-QAM.

- ¿Por qué WiFi 6E reduce la interferencia comparado con WiFi 6?

- Explique Multi-Link Operation (MLO) de WiFi 7 y sus beneficios.

- ¿Cuántos canales de 160 MHz no-overlap hay en 6 GHz?

- Calcule el número de APs necesarios para un área de 3,000 m² con radio de cobertura de 12 m.

Próximos pasos: En los documentos siguientes, encontrarás ejemplos detallados, ejercicios resueltos, y prácticas de laboratorio para redes WiFi.